# Аналитический обзор источников и методов восстановления высот зданий для расчёта зон видимости малых БПЛА на территории Российской Федерации

## 1. Сводная таблица открытых и государственных источников высот застройки

Задача построения профилей перекрытия прямой видимости (Line-of-Sight, LoS) по 72 азимутальным направлениям для обнаружения низколетящих малых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) предъявляет жёсткие требования к вертикальной точности модели препятствий1. В отличие от мезомасштабных климатических или демографических задач, где допустимо усреднение объёма застройки по ячейкам в сотни метров, трассировка луча от наземного или крышного датчика поста визуального наблюдения (ПВН) поверх рельефа земли (FABDEM) и полога древесных крон (ETH Global Canopy Height 2020 с шагом 10 м) требует индивидуальной высоты каждого строения в метрах в рамках модели уровня детализации LoD1 — прямой призмы с плоской крышей в границах векторного контура здания1.

Ниже представлена сводная верифицированная таблица глобальных и национальных наборов данных по состоянию на 2023–2026 годы, оценённых с точки зрения покрытия территории России (как севернее, так и южнее параллели  с. ш.), пространственного разрешения, погрешности в различных высотных классах, лицензионной чистоты и объёма файлов на примере контрольного участка в Плесецком районе Архангельской области ( с. ш.,  в. д., включающего города и посёлки Мирный, Плесецк, Савинский и Самодед)1.

| Название набора (версия, авторы) | Покрытие России | Шаг или «на здание» | Поле высоты / этажности | Точность (глобальная и на полигоне по классам высоты) | Год данных (релиз) | Лицензия | Размер на область (arh) | Прямая ссылка на первоисточник и выгрузку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GlobalBuildingAtlas — GBA.LoD1 (v1, TUM, Zhu et al.)1 | Да (полное, 97%+ зданий мира; на участке arh — 81.5% домов OSM, в г. Мирный — 98.9%)1 | На здание (связь по ID osm<id>RUS и msRussia_...)1 | Высота в метрах над землёй (словарь id: height, -999 — пропуск)1 | Глобально RMSE = 5.5 м (Европа: 3.2 м, Азия: 6.1 м)5. На участке arh: MAE = 2.6 м, смещение +0.1 м, ; сжимает дома эт. (11.8 м при 5 эт., 10.9 м при 6–9 эт.)1 | Снимки 2019 г. (релиз дек. 2025 г.)2 | CC BY-NC 4.0 (набор данных) / CC BY 4.0 (статья)1 | 99 МБ (2 плитки JSON: 69 МБ и 30 МБ) или 66 МБ (Parquet)1 | Статья: https://doi.org/10.5194/essd-17-6647-2025 · TUM: https://mediatum.ub.tum.de/1782307 · Зеркало JSON: https://huggingface.co/datasets/vitrobot/GBA.LoD1 · GeoParquet: https://source.coop/tge-labs/globalbuildingatlas-lod1 [cite: 1, 4] |
| GlobalBuildingAtlas — GBA.Height (v1, TUM, Zhu et al.)2 | Да (глобально по сценам PlanetScope)2 | Растр 3 м × 3 м (с неопределённостью TTA)5 | Пиксельная высота зданий (м над землёй, nDSM)2 | RMSE объёма 38–580 ; высотная ошибка соответствует GBA.LoD1 (сжатие высотных доминант)2 | 2019 г. (релиз дек. 2025 г.)2 | CC BY-NC 4.0 [cite: 1, 4] | ~1.5–3.0 ГБ (растровые GeoTIFF на регион)2 | Репозиторий и скрипт: https://github.com/zhu-xlab/GlobalBuildingAtlas · Сервер TUM: https://mediatum.ub.tum.de/1782307 [cite: 4, 8] |
| OpenStreetMap (OSM) (сырой дамп PBF)1 | Да (контуры); Частично (высоты и этажи: на участке arh этажи у 6.0%, в Мирном у 24%, в Плесецке у 0.7%)1 | На здание (полигоны building=*)1 | height (м до конька), building:levels (надземные этажи), roof:levels, roof:height [cite: 1, 9] | Эталонная для building:levels (при умножении на даёт погрешность ); тег height в районе отсутствует (0 домов)1 | Непрерывно (срез окт. 2026 г.)1 | ODbL 1.0 (Open Database License)10 | ~45–90 МБ (arh.osm.pbf / дамп СЗФО)1 | Выгрузки: https://download.geofabrik.de/russia.html · Спецификация тегов: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:building:levels [cite: 1] |
| Overture Maps Foundation — тема buildings (v2.0.0+, 2026)11 | Да (контуры OSM + Microsoft ML); высоты по РФ практически только из OSM11 | На здание (building и building_part)12 | height (float, м), num_floors (int), roof_shape, roof_height [cite: 12, 14] | По РФ совпадает с OSM (глобально num_floors заполнен у ~1.9% зданий; своих ML-высот по РФ нет)11 | Ежемесячные релизы (2024–2026 гг.)14 | ODbL 1.0 (для темы buildings)11 | ~10–25 МБ (выборка GeoParquet по bbox района)16 | Документация: https://docs.overturemaps.org/guides/buildings/ · S3 бакет: s3://overturemaps-us-west-2/release/ [cite: 11, 16] |
| Microsoft Global ML Building Footprints (2024–2026)6 | Да (контуры по РФ); Нет для высот по РФ (высоты есть только в США, ЕС, Океании — 20% от 1.4 млрд)2 | На здание (полигоны по Bing quadkey)18 | height (в метрах; в плитках по России почти везде -1 / null)6 | Где высота есть (вне РФ) — сопоставима с фотограмметрией; по РФ атрибут высоты не заполнен6 | Снимки 2014–2026 гг. (обновление авг. 2026 г.)6 | CDLA Permissive 2.0 (разрешено комм. использование)18 | ~20–50 МБ (сжатые .csv.gz по quadkey района)18 | Репозиторий и индекс: https://github.com/microsoft/GlobalMLBuildingFootprints [cite: 5, 18] |
| 3D-GloBFP (Che et al., 2024)1 | Частично (на участке arh — 19.6% зданий OSM, в Мирном — 33.5%, в Савинском — 0%)1 | На здание (векторные полигоны)6 | Высота здания в метрах (предсказание XGBoost)1 | На участке arh: MAE = 5.4 м, смещение +3.8 м (5.7 м/этаж), ; сильно завышает 1 эт. (6.9 м) и 2 эт. (10.8 м)1 | Снимки 2014–2021 гг. (релиз нояб. 2024 г.)6 | CC BY 4.0 [cite: 1, 22] | ~150–400 МБ (плитка №1629 в архиве Части V)1 | Статья: https://doi.org/10.5194/essd-16-5357-2024 · Индекс: https://zenodo.org/records/15487037 · Часть V: https://figshare.com/articles/dataset/3D-GloBFP_the_first_global_three-dimensional_building_footprint_dataset_PART_grid_ID_1300-1699_/28890593 [cite: 1, 20] |
| Google Open Buildings 2.5D Temporal (Sirko et al., 2023–2024)2 | Нет (строго Глобальный Юг: Африка, Южная Азия, Латинская Америка)2 | Растр 4 м (2.5D) и векторные контуры2 | building_height (м, по временным рядам Sentinel-2)2 | На территории России данные отсутствуют2 | 2016–2023 гг. (ежегодные срезы)2 | CC BY 4.0 / ODbL23 | 0 МБ (нет покрытия РФ)2 | Описание: https://sites.research.google/gr/open-buildings/ [cite: 6, 23] |
| UT-GLOBUS (Univ. of Texas, Kamath et al., 2024)3 | Частично (только ~1200 крупных городов мира; малых городов и сёл РФ нет)3 | На здание (векторные .gpkg в UTM) и сетка 300 м3 | height (м над землёй, Random Forest по ICESat-2, GEDI и WSF 3D)3 | На индивидуальное здание в городах США RMSE = 9.1 м (на сетке — 7.8 м); не предназначен для точного LoS3 | 2020–2023 гг. (релиз авг. 2024 г.)3 | CC BY 4.0 [cite: 25] | 0 МБ на Плесецкий район (нет в покрытии городов)24 | Статья: https://doi.org/10.1038/s41597-024-03719-w · Набор: https://zenodo.org/records/11156602 [cite: 24, 25] |
| WSF 3D (DLR, Esch et al., 2022)2 | Да (вся территория РФ в границах поселений)2 | Растр 90 м [cite: 2, 5, 6] | Building_Height (средняя высота в ячейке 90 м, м)2 | Глобально RMSE для агрегата ячейки, но сильно сглаживает отдельные дома в малых городах2 | 2011–2019 гг. (релиз 2022 г.)2 | CC BY 4.0 [cite: 5] | ~15–30 МБ (фрагмент GeoTIFF на область)2 | Статья: https://doi.org/10.1016/j.rse.2021.112877 · Сервис DLR: https://geoservice.dlr.de/web/maps/eoc:wsf3d [cite: 5] |
| GHSL GHS-BUILT-H R2023A (JRC, Pesaresi & Politis)1 | Да (полное растровое покрытие)1 | Растр 100 м (и 250 м)1 | Средняя высота застройки в ячейке 100 м (м)1 | На участке arh в г. Мирный: медиана 2.6 м, максимум 7.7 м при реальных 5-этажках 15 м (непригоден из-за сглаживания)1 | Оценка на 2018 г. (релиз 2023 г.)1 | CC BY 4.0 [cite: 1] | ~20–40 МБ (плитка растра)1 | FTP JRC: https://jeodpp.jrc.ec.europa.eu/ftp/jrc-opendata/GHSL/GHS_BUILT_H_GLOBE_R2023A/ [cite: 1] |
| ArcticDEM (v4.1 Mosaic и Strips s2s041, PGC)28 | Частично (сплошное покрытие только севернее с. ш.; покрывает весь участок arh)30 | Растр 2 м (а также мозаики 10 м и 32 м)28 | Абсолютная высота поверхности (DSM) над эллипсоидом WGS84 (м)28 | Относительная точность локального превышения для зданий шириной : RMSE = 1.5–2.5 м (без сжатия высот); шум на домах [cite: 29, 30, 32] | Стереопары 2007–2022 гг. (релиз мозаики v4.1 — авг. 2023 г., гайд фев. 2026 г.)28 | Public Domain (общественное достояние, без ограничений)29 | ~1.5–3.5 ГБ (2-метровые субплитки на район)30 | Каталог PGC: https://data.pgc.umn.edu/elev/dem/setsm/ArcticDEM/mosaic/v4.1/2m/ · AWS: https://registry.opendata.aws/pgc-arcticdem/ · DOI: https://doi.org/10.7910/DVN/3VDC4W [cite: 28, 35] |
| ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru) и архив Реформа ЖКХ [cite: 36, 37, 38] | Да (95–99% многоквартирных домов во всех городах и пгт РФ; мало ИЖС, нет нежилых)36 | На здание (связь по адресу и коду ФИАС/ГАР)37 | Наибольшее и наименьшее число этажей, год постройки, серия/материал стен37 | Паспортная точность этажности МКД ( этажей; при пересчёте по серии дома ошибка высоты )37 | Актуальный реестр 2026 г. (архив Реформы ЖКХ — до 2023 г.)36 | Открытые государственные данные РФ (209-ФЗ)36 | ~1–5 МБ (таблица XLSX/CSV на район или область)37 | Портал: https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses (вкладка «Реестры объектов жилищного фонда»)36 |
| ЕГРН / ПКК НСПД (nspd.gov.ru, Росреестр)40 | Да (все поставленные на кадастровый учёт ОКС, включая школы, цеха, ИЖС)41 | На здание (по кадастровому номеру или координатам)41 | Общая этажность и подземная этажность ОКС, материал стен, год постройки41 | Официальный техплан БТИ/кадастрового инженера ( этажей)42 | Актуальный реестр 2026 г.40 | Ограниченный режим (ст. 62 218-ФЗ: запрет перепродажи и массового копирования)42 | Точечные запросы (пакетной выгрузки нет)41 | Карта НСПД: https://nspd.gov.ru/ · Закон 218-ФЗ ст. 62: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/ [cite: 41, 42] |

## 2. Детальный разбор глобальных открытых наборов данных (Вопрос A)

### 2.1. GlobalBuildingAtlas (GBA, 2025): архитектура, полнота и физико-математическая природа «сжатия» высот

Набор GlobalBuildingAtlas (GBA), созданный исследовательской группой под руководством профессора Сяо Сян Чжу (Xiao Xiang Zhu) в Мюнхенском техническом университете (TUM) и официально опубликованный в журнале Earth System Science Data 1 декабря 2025 года (https://doi.org/10.5194/essd-17-6647-2025, препринт на arXiv от июня 2025 г. 2506.04106), представляет собой наиболее полный глобальный источник пообъектных высот застройки2. Архитектура проекта объединяет три последовательно формируемых компонента: векторное покрытие контуров GBA.Polygon, растровую карту высот GBA.Height и итоговую трёхмерную пообъектную модель GBA.LoD12. Векторный слой GBA.Polygon (2.75 млрд зданий суммарной площадью 506.64 млрд ) получен путём слияния открытых источников под управлением метрик качества (Quality-guided Polygon Fusion) в границах административных единиц GADM5. Для всей территории Европы и России в качестве первичного базового слоя (base layer) выбран OpenStreetMap, обеспечивающий наилучшую геометрическую чёткость границ, а в качестве вторичного дополняющего слоя (secondary source), максимизирующего полноту охвата (recall) и прирост площади застройки (area gain), интегрированы контуры Microsoft Global ML Building Footprints и собственные полигоны, распознанные по спутниковым снимкам PlanetScope2. Благодаря сохранению всех объектов первичного слоя каждый полигон из OSM унаследовал свой исходный идентификатор в формате osm<номер_линии>RUS, тогда как дополненные здания из набора Microsoft получили идентификаторы вида msRussia_<индекс>1.

Второй компонент, растровая карта GBA.Height, обладает пространственным разрешением , что в 30 раз детальнее предшествующих глобальных растровых продуктов (90–100 м), и сгенерирован исключительно по оптическим спутниковым снимкам группировки PlanetScope (PSR) за 2019 год (около 800 000 сцен с облачностью менее 10% и площадью покрытия ~287.5  каждая)2. Для монокулярного восстановления высоты по одиночному снимку авторы обучили на 231 656 патчах размером  пикселей (собранных по лидарным моделям nDSM из 168 городов мира) глубокую свёрточно-трансформерную сеть HTC-DC Net (Chen et al., 2023)5. Эта сеть использует магистраль EfficientNet-B5 для извлечения пространственных признаков, энкодер Vision Transformer для адаптивного расчёта границ высотных интервалов (bins) и гибридный блок классификации-регрессии, а на этапе инференса применяет аугментацию Test-Time Augmentation (TTA) скользящим окном по мозаикам  с шагом 128 пикселей (по 4 предсказания на пиксель для оценки дисперсии)5. Третий компонент, GBA.LoD1, агрегирует растр GBA.Height внутри полигонов GBA.Polygon и содержит предсказанные высоты () для 2.68 млрд зданий мира (полнота более 97%, суммарный строительный объём 2.85 трлн )2.

Глобальная среднеквадратическая ошибка GBA.LoD1 оценивается авторами в RMSE = 5.5 м, варьируя от 1.5 м в Океании и 3.2 м в Европе до 4.1 м в Северной Америке, 6.1 м в Азии, 7.8 м в Африке и 8.9 м в Южной Америке5. Систематическое занижение («сжатие») многоэтажных домов, зафиксированное в замерах М12 и М12б на полигоне в Плесецком районе (где для 5-этажных домов медиана GBA составляет 11.8 м вместо нормативных 15.0 м, для 6–9-этажных — 10.9 м вместо 18–27 м, а эффективная высота этажа  падает с 3.91 м на 1–2 этажах и 3.10 м на 3–4 этажах до 2.43 м на 5 этажах и 1.36 м на 6+ этажах)1, обусловлено двумя фундаментальными механизмами. Во-первых, обучающая выборка из 168 регионов Северной Америки, Западной Европы и Океании характеризуется резким численным преобладанием (более 85–90%) одно- и двухэтажной застройки6. На надирных снимках PlanetScope с шагом 3 м текстура плоской толевой или рубероидной кровли советской пятиэтажки серии 1-447 и девятиэтажки серии 111-121 неразличима, а градиент тени на композитных мозаиках сглажен, поэтому гибридный регрессор HTC-DC Net стягивает апостериорное распределение высоты к моде среднеэтажного класса (регрессия к среднему на хвосте распределения)6. Во-вторых, при агрегации 3-метрового растра GBA.Height в пределах узких прямоугольных полигонов советских секционных домов (ширина корпуса серий 1-447 и 1-464 составляет около 12 м, то есть всего 4 пикселя PlanetScope) краевые пиксели неизбежно захватывают отметку придомового асфальта и газонов, занижая итоговую медиану/среднее по контуру ещё на 15–25%2.

При анализе лицензионного статуса GBA необходимо разграничивать лицензию самой научной публикации в журнале Earth System Science Data (CC BY 4.0)2 и лицензию файлов базы данных GBA.LoD1 на сервере TUM mediaTUM (doi:10.14459/2025mp1782307) и зеркалах Hugging Face, где установлено ограничение некоммерческого использования CC BY-NC 4.01. Поскольку прямая выгрузка архивов с университетского хранилища mediatum.ub.tum.de/1782307 периодически недоступна (ошибка 404), наиболее стабильными источниками скачивания по регионам России выступают зеркало словарей высот в формате JSON (разбитое на плитки  в папке LoD1/europe/ по адресу https://huggingface.co/datasets/vitrobot/GBA.LoD1), полный репозиторий с геометрией https://huggingface.co/datasets/zhu-xlab/GBA.LoD1 и облачный каталог в формате GeoParquet https://data.source.coop/tge-labs/globalbuildingatlas-lod1/1.

### 2.2. Сравнительная оценка альтернативных глобальных наборов (3D-GloBFP, Microsoft, Overture, Google, WSF 3D, UT-GLOBUS)

Детальная ревизия альтернативных глобальных продуктов за 2022–2026 годы доказывает, что ни один из них не способен самостоятельно обеспечить требуемую полноту и точность по территории Российской Федерации1. Набор 3D-GloBFP (Che et al., 2024, doi:10.5194/essd-16-5357-2024, лицензия CC BY 4.0), содержащий 1.66 млрд трёхмерных контуров зданий, разбит на 288 тайлов размером  (Плесецкий район попадает в плитку №1629 в составе Части V на Figshare, индексированной на Zenodo 15487037)1. Его модель градиентного бустинга XGBoost опирается на разнородные глобальные растры 2014–2021 гг. и на тестовом участке покрывает лишь 19.6% зданий OSM (в Мирном — 33.5%, в Савинском — 0%), демонстрируя систематическое завышение на +3.8 м (средняя ошибка MAE = 5.4 м, расчётная высота этажа — 5.7 м/этаж, медиана одноэтажных построек — 6.9 м, двухэтажных — 10.8 м)1. Причина этого смещения заключается в том, что в таёжной зоне Архангельской области грубые растровые предикторы модели 3D-GloBFP (разрешением 30–90 м) захватывают окружающий древесный полог высотой 15–20 м и ложно приписывают лесной фон примыкающим одноэтажным домам1.

Глобальный векторный набор Microsoft Global ML Building Footprints (обновлённый в августе 2026 г., 1.4 млрд полигонов в формате GeoJSON .csv.gz по сетке Bing quadkey под коммерчески открытой лицензией CDLA Permissive 2.0) содержит атрибут высоты лишь у ~20% строений (0.28 млрд полигонов), которые сосредоточены исключительно в Северной Америке, Европе (странах ЕС) и Океании2. На территории России полигоны Microsoft не содержат высотных оценок6. Аналогичная ситуация наблюдается в проекте Overture Maps Foundation (тема buildings, схема v2.0.0+, ежемесячные релизы под лицензией ODbL 1.0)11. Поскольку Overture формирует слой зданий путём слияния контуров OpenStreetMap и Microsoft ML Buildings без запуска собственного глобального пайплайна высотной фотограмметрии по РФ, поля height и num_floors в Overture Maps на территории России практически на 100% наследуются из тегов OSM (в среднем по миру поле num_floors в Overture заполнено лишь у 1.9% зданий)11.

Набор Google Open Buildings 2.5D (растр высот с шагом 4 м по временным рядам Sentinel-2 за 2016–2023 гг.) географически ограничен Глобальным Югом (Африкой, Южной Азией и Латинской Америкой) и территорию России не покрывает вовсе2. Набор UT-GLOBUS (Kamath et al., 2024, doi:10.1038/s41597-024-03719-w, лицензия CC BY 4.0), использующий случайный лес поверх альтиметрии ICESat-2, GEDI и растра WSF 3D, охватывает только ~1200 крупных городов мира (векторные файлы .gpkg в проекции UTM в архиве Zenodo 11156602), полностью пропуская малые города, ЗАТО Мирный, пгт Плесецк и сельские поселения РФ3. Более того, сами авторы UT-GLOBUS указывают, что их модель предназначена для параметризации городских каньонов в метеорологических моделях WRF-Urban и SOLWEIG, а на уровне отдельного здания даёт ошибку RMSE = 9.1 м3. Наконец, глобальные растровые агрегаты WSF 3D (шаг 90 м, DLR, 2022) и GHSL GHS-BUILT-H R2023A (шаг 100 м и 250 м, JRC, 2023) покрывают всю Россию под лицензией CC BY 4.0, но усредняют высоту построек по площади крупной ячейки: в результате в г. Мирном при наличии кварталов 15-метровых пятиэтажек максимальное значение GHSL не превышает 7.7 м при медиане 2.6 м (замер М10), что исключает их прямое применение для трассировки лучей1.

## 3. Российские государственные реестры и коммерческие карты (Вопрос B)

### 3.1. ГИС ЖКХ, АИС «Реформа ЖКХ» и ЕГРН / НСПД: условия доступа и полнота в малых городах

Поскольку в OpenStreetMap этажность в малых населённых пунктах заполнена крайне неравномерно (в Мирном тег building:levels присутствует у 24% зданий, а в соседнем Плесецке — лишь у 0.7% и в Савинском — у 0.1%), а нейросеть GBA сжимает дома выше 4 этажей1, важнейшим легальным источником точной этажности многоквартирного фонда выступают государственные информационные системы Российской Федерации36.

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ, https://dom.gosuslugi.ru/, функционирующая в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 21.07.2014) предоставляет в открытом разделе «Реестры»  «Реестры объектов жилищного фонда» публичный доступ к паспортам домов без необходимости авторизации через ЕСИА36. Пользователь может отфильтровать базу по субъекту РФ (Архангельская область) и муниципальному образованию (городской округ Мирный, Плесецкий муниципальный округ) и экспортировать результаты поиска в табличном формате XLSX (до 10 000 записей за одну выгрузку, что перекрывает весь фонд любого малого города или района)37. Выгружаемая таблица содержит полный почтовый адрес, уникальный идентификатор дома в ФИАС/ГАР (Код дома по ФИАС), кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию, статус (исправный или аварийный)37, а также поля «Количество этажей, наибольшее» и «Количество этажей, наименьшее». В малых городах и посёлках городского типа России (включая Мирный, Плесецк и Савинский) полнота охвата многоквартирных домов (МКД от 2 до 9 и более этажей) в ГИС ЖКХ достигает 95–99%, поскольку размещение технического паспорта МКД является обязательным лицензионным требованием для управляющих компаний и расчётных центров. В то же время индивидуальные жилые дома (ИЖС) представлены в ГИС ЖКХ фрагментарно, а нежилые здания отсутствуют.

Существенным дополнением к ГИС ЖКХ служат архивные открытые данные АИС «Реформа ЖКХ» (reformagkh.ru, CSV-выгрузки Фонда развития территорий по субъектам РФ), в которых для всего советского и постсоветского жилого фонда (построенного до 2022–2023 гг.) помимо этажности зафиксирована конкретная типовая серия или тип проекта здания (например, 1-447, 1-464, брус), материал стен и тип перекрытий, что позволяет восстанавливать высоту до карниза с точностью до дециметров39.

Для нежилых объектов капитального строительства (ОКС) — общеобразовательных школ, детских садов, больничных корпусов, котельных, промышленных цехов и складов — единственным полным государственным источником этажности является Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), публично отображаемый на Публичной кадастровой карте портала Национальной системы пространственных данных (НСПД, https://nspd.gov.ru/)40. При выборе контура или вводе кадастрового номера либо адреса на карте НСПД в карточке ОКС открыто отображаются площадь, назначение, материал стен и общая (а также подземная) этажность здания41. Вместе с тем правовой режим использования сведений ЕГРН жёстко регламентирован статьёй 62 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»: если часть 1.1 ст. 62 гарантирует бесплатное публичное отображение общедоступных кадастровых сведений на официальном сайте, то часть 24 и часть 27 ст. 62 (введённые Федеральным законом от 30.04.2021 № 120-ФЗ и актуализированные законами 2022–2025 гг.) прямо запрещают перепродажу полученных из ЕГРН сведений третьим лицам и создание сторонних сайтов или баз-двойников42. Пакетная выгрузка всех ОКС района на портале НСПД отсутствует, а картографический интерфейс защищён строгим ограничением частоты запросов (rate limiting). Поэтому НСПД следует использовать не для сплошного парсинга, а для точечной верификации этажности ключевых крупных общественных и промышленных зданий участка (площадью пятна , таких как школы и котельные), число которых в сельском районе не превышает нескольких десятков1.

### 3.2. Конвейер сопоставления адресов ГИС ЖКХ с контурами зданий OSM

Перенос паспортной этажности из выгрузки ГИС ЖКХ (.xlsx / .csv) на векторные контуры building_pts из файла arh.osm.pbf реализуется трёхэтапным алгоритмом сопоставления1. На первом этапе выполняется прямое словарное связывание по адресным тегам OSM (addr:city или addr:place, addr:street, addr:housenumber) после канонической нормализации строк: удаления статусных префиксов («г.», «пгт», «р.п.», «ул.», «пр-кт», «пер.»), приведения к нижнему регистру, замены буквы «ё» на «е» и унификации обозначений корпусов и строений (д. 14 корп. 2  14к2). В городах с качественной адресной разметкой OSM (включая г. Мирный) этот шаг автоматически связывает основную массу многоквартирных домов1. На втором этапе, если у зданий или внешних таблиц заполнены коды Государственного адресного реестра (ГАР / ФИАС, открытая база ФНС России https://fias.nalog.ru/), связывание проводится напрямую по глобальному уникальному идентификатору OBJECTGUID (Код дома по ФИАС в выгрузке ГИС ЖКХ). На третьем этапе, критически важном для посёлков вроде Плесецка и Савинского, где у 85% построек в OSM стоит лишь тег building=yes без улицы и номера дома1, из выгрузки ГИС ЖКХ отбираются все дома с этажностью  (в малом городе или пгт их всего от 50 до 400). Для этого короткого списка адресов вычисляются координаты через геокодер (с соблюдением лимита 1 запрос в секунду для открытого Nominatim и сохранением локального кеша координат), после чего каждая адресная точка МКД привязывается к ближайшему полигону OSM в радиусе до 25 м, прошедшему морфологический фильтр капитального дома (площадь пятна , что предотвращает ошибочную привязку многоэтажного адреса к дворовой трансформаторной подстанции, гаражу или сараю)45.

### 3.3. Правовой анализ возможности использования 2ГИС и Яндекс.Карт

Юридическое заключение: Автоматизированное извлечение (парсинг, скрапинг, декомпиляция векторных тайлов) сведений об этажности и высотах зданий из картографических сервисов 2ГИС и Яндекс.Карты без заключения возмездного лицензионного договора с правообладателями является незаконным по законодательству Российской Федерации46.

Правовая недопустимость такого подхода базируется на двух нормативных основаниях. Во-первых, пользовательские соглашения сервисов Яндекс.Карты и 2ГИС представляют собой договоры присоединения (публичную оферту согласно ст. 437 ГК РФ), условия которых акцептуются пользователем с момента начала обращения к ресурсу47. Оба соглашения содержат прямой запрет на применение любых автоматизированных средств сбора и извлечения данных (парсеров, ботов, краулеров), а также на копирование, сохранение в сторонние базы и использование картографических материалов вне рамок личного некоммерческого просмотра в стандартном клиентском интерфейсе47. Во-вторых, базы данных зданий Яндекс.Карт и 2ГИС охраняются исключительным смежным правом изготовителя базы данных в соответствии со статьёй 1334 Гражданского кодекса РФ46. Поскольку создание и поддержание базы данных, насчитывающей более 10 000 самостоятельных элементов, потребовало существенных финансовых, организационных и материальных затрат, никто не вправе без разрешения правообладателя извлекать из такой базы материалы (переносить всю базу или её существенную часть на другой носитель) и осуществлять их последующее использование в любой форме46. Российская судебно-арбитражная практика однозначно квалифицирует систематический парсинг картографических справочников как нарушение исключительных прав по ст. 1334 ГК РФ (и акт недобросовестной конкуренции), что влечёт гражданско-правовую ответственность в виде взыскания убытков или компенсации до 5 млн рублей по ст. 1301 и 1311 ГК РФ, даже если спарсенные данные используются для наполнения некоммерческого или научного расчётного модуля47.

## 4. Стереофотограмметрические модели: ArcticDEM и данные южнее 60° с. ш. (Вопрос C)

### 4.1. Применимость «ArcticDEM минус земля» для зданий в Архангельской области и геометрия датумов

Проект ArcticDEM (разработанный Polar Geospatial Center при Университете Миннесоты совместно с NGA и NSF) предоставляет открытую цифровую модель поверхности (DSM) с пространственным разрешением 2 м, построенную алгоритмом стереофотограмметрической автокорреляции SETSM по субметровым (0.32–0.50 м) оптическим стереопарам спутников WorldView-1, WorldView-2, WorldView-3 и GeoEye-1 за период с 2007 по 2022+ гг.28. Поскольку ArcticDEM сплошным слоем покрывает все территории севернее параллели  с. ш., Плесецкий район Архангельской области ( с. ш.) входит в зону его полного покрытия1. Данные распространяются в двух формах: в виде индивидуальных разновременных полос пролёта (Strips, актуальная версия s2s041 от октября 2022 г., ширина полосы 13–17 км, длина 110–120 км) и в виде сшитой бесшовной мозаики (Mosaic, актуальная версия v4.1 от августа 2023 г., обновлённое руководство от февраля 2026 г., doi:10.7910/DVN/3VDC4W), агрегирующей 15 лет наблюдений медианным методом с фильтрацией водных поверхностей и грубых выбросов28.

При конструировании высотного профиля препятствий по методу «ArcticDEM минус земля» критически важно учитывать физическую геометрию отсчётных поверхностей. Все продукты ArcticDEM (как полосы s2s041, так и мозаика v4.1) хранят высоты в метрах относительно математического эллипсоида WGS84 в полярной стереографической проекции NSIDC Sea Ice Polar Stereographic North (EPSG:3413)28. В то же время цифровая модель голой земли FABDEM V1-2 и модель поверхности Copernicus GLO-30 (arh_hh.tif) привязаны к ортометрическим высотам над средним уровнем моря относительно гравитационного геоида EGM2008 в географических координатах EPSG:43261. В районе Плесецка и Мирного ( с. ш.,  в. д.) расхождение между поверхностью геоида EGM2008 и эллипсоидом WGS84 (аномалия высоты геоида) составляет около 30. Кроме того, индивидуальные полосы strips не выровнены по опорным профилям спутникового лидара ICESat и могут иметь собственные вертикальные и плановые сдвиги до 2–4 м28. Вследствие этого прямое попиксельное вычитание растра FABDEM из растра ArcticDEM без поправки на геоид и локальной корегистрации приведёт к грубой систематической ошибке в полтора десятка метров30.

Для полного устранения расхождения между эллипсоидом WGS84 и геоидом EGM2008, а также ошибок пересчёта разномасштабных сеток (2 м против 1 угловой секунды ), высоту каждого здания по мозаике ArcticDEM v4.1 необходимо извлекать методом локального морфологического дифференцирования непосредственно внутри растра ArcticDEM (2 м)30:

В этом выражении  обозначает внутреннюю область контура здания OSM (с внутренним отступом  от границы полигона для исключения пограничных пикселей стен), а  — внешнее буферное кольцо земли на удалении от  до  вокруг здания, из которого по маскам вычтены соседние постройки  и древесные кроны  ()1. Вычисление разности между 85-м перцентилем отметок кровли и 15-м перцентилем отметок чистого двора в буферном кольце автоматически уничтожает поправку геоида и локальный наклон склона, после чего полученная чистая высота здания  прибавляется к ортометрической отметке земли  при построении луча видимости от датчика ПВН к малому БПЛА1.

Анализ точности и артефактов ArcticDEM v4.1 по размерным классам зданий выявляет чёткую границу применимости. На средних и крупных зданиях с шириной корпуса  и площадью пятна  (все 3–9-этажные многоквартирные дома в Мирном и Плесецке, здания школ, больниц, котельных и промышленных цехов, на крыше которых помещается от 6 до 50 поперечных пикселей растра 2 м) стереомодель ArcticDEM восстанавливает высоту с высокой точностью (RMSE = 1.5–2.5 м, систематическое смещение близко к нулю) и полностью свободна от эффекта сжатия высотных зданий, присущего монокулярной нейросети GBA1. Напротив, на мелких постройках индивидуального сектора (, ширина дома или бани , то есть всего 2.5–3.5 пикселя растра) погрешность возрастает до RMSE = 3.0–4.5 м из-за четырёх характерных артефактов: сглаживания крутых двускатных крыш медианным фильтром при объединении разновременных стереопар за 15 лет; наложения плотных крон приусадебных деревьев на края низкой крыши; влияния зимних стереопар с глубоким снежным покровом во дворах (снижающим относительное превышение одноэтажного дома на 0.7–1.2 м); и появления пустот (NoData = -9999), вырезаемых автоматическим фильтром blunder-detection filter на резких перепадах высот в узких затенённых проходах28. Следовательно, в вычислительном каскаде ArcticDEM v4.1 должен применяться избирательно — только для зданий площадью  и шириной , где он безупречно исправляет заниженные высоты GBA1.

### 4.2. Открытые источники с разрешением лучше 10 м южнее 60° с. ш.

В регионах Российской Федерации южнее параллели  с. ш., где заканчивается зона покрытия полярного проекта ArcticDEM, сплошных открытых цифровых моделей поверхности (стерео-DSM или авиационного лидара) с пространственным шагом лучше 10 м в свободном доступе не существует3. Среднеширотный аналог ArcticDEM — проект EarthDEM (шаг 2 м, разрабатываемый тем же центром PGC по снимкам WorldView) — закрыт для публичного скачивания и доступен исключительно федеральным ведомствам и государственным подрядчикам США29. Лучшие открытые глобальные ЦМП (Copernicus GLO-30 и японская ALOS AW3D30) имеют разрешение 30 м (при этом исходная 5-метровая фотограмметрическая сетка ALOS AW3D распространяется компанией NTT Data только на коммерческой основе)52.

Единственными открытыми источниками данных с пространственным разрешением лучше 10 м или прямой лазерной точностью на территории России южнее  с. ш. являются, во-первых, рассмотренные выше глобальный растр GBA.Height (шаг ) и векторная база GBA.LoD1 (2025), покрывающие всю страну без широтных ограничений2, и, во-вторых, орбитальные треки космических лидаров ICESat-2 и GEDI3. Фотон-считающий альтиметр ICESat-2 (продукт ATL03 / ATL08) формирует отсчёты с диаметром пятна ~11–17 м и шагом 0.7 м вдоль трека вплоть до  с. ш., а полноволновой лидар GEDI (продукт L2A) на борту МКС даёт отсчёты в пятнах диаметром 25 м в широтном поясе до  с. ш. (охватывая Южный, Северо-Кавказский и южную часть Центрального, Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов)24. Хотя треки космических лидаров не обеспечивают сплошного покрытия каждого дома, пересечение пятен ICESat-2 и GEDI с крупными полигонами OSM позволяет в автоматическом режиме калибровать кривую декомпрессии GBA в любом городе южнее  с. ш.3.

## 5. Типовые серии домов, морфологическое восстановление пропусков и декомпрессия GBA (Вопрос D)

### 5.1. Справочник высот типовых серий жилых и общественных зданий СССР и России

При переводе числа этажей  (из тега building:levels или реестра ГИС ЖКХ) в метры высоты здания необходимо строго различать внутреннюю высоту жилого помещения в свету («от пола до потолка», ), конструктивную высоту этажа  («от пола до пола следующего этажа», включающую железобетонную плиту перекрытия толщиной ) и полную высоту здания от отмостки земли до верха парапета плоской кровли  или конька скатной крыши 39. Полная высота до карниза/парапета включает высоту цоколя () и высоту чердачного фриза или парапета ()39.

| Серия / тип здания | Годы постройки и материал | Типовая этажность (nnn) | Высота потолка в свету, м | Конструктивная высота этажа (hэтh_{\text{эт}}hэт​), м | Высота до карниза / парапета (HкарнизH_{\text{карниз}}Hкарниз​), м | Высота до конька крыши (HконёкH_{\text{конёк}}Hконёк​), м | Эффективный множитель HLoD1/nH_{\text{LoD1}} / nHLoD1​/n, м/эт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-447 (и модификации 1-447С)39 | 1958–1980-е, кирпич (основная серия 5-этажек в ЗАТО Мирный и райцентрах)39 | 5 (реже 3, 4, 9)39 | 2.48–2.55 | 2.80–2.85 [cite: 39] | 15.0–15.5 (5 эт.)39 | 17.0–18.5 (при скатной кровле)39 | 3.04–3.10 (плоская) / 3.25 (с уч. 0.5 ската) |
| 1-464 (и 1-464А, 1-464Д)39 | 1959–1970-е, крупнопанельная хрущёвка39 | 5 (реже 4, 9)39 | 2.50 | 2.70–2.75 [cite: 39] | 14.5–15.0 (5 эт., плоская)39 | 15.0–15.5 (малоуклонная)39 | 2.95–3.00 [cite: 39] |
| 1-335 (и 1-335А, К-7)39 | 1958–1968, панельная, неполный каркас39 | 539 | 2.50–2.54 | 2.70–2.75 [cite: 39] | 14.5–15.0 [cite: 39] | 15.0–15.5 (бесчердачная)39 | 2.95–3.00 [cite: 39] |
| II-18/9, II-18/12 (и 1-515/9) | 1960–1970-е, блочная / панельная башня и секция | 9, 12 | 2.50–2.64 | 2.75–2.80 | 27.0–28.5 (9 эт.) · 35.5–37.0 (12 эт.) | Плоская с техчердаком и будкой лифта | 3.05–3.15 |
| 111-121, 111-90, 114-85 («брежневки» и «улучшенные»)39 | 1970–1990-е, панель и кирпич39 | 5, 9, 1039 | 2.64–2.70 | 2.80–2.85 [cite: 39] | 15.0–15.8 (5 эт.)39 · 28.0–30.0 (9 эт.) | Плоская с тёплым чердаком (фриз 1.6–2.0 м) | 3.05–3.25 |
| П-44 (и П-44Т, КОПЭ) | 1979–2010-е, крупнопанельная высотная | 16, 17 (секции 14–25) | 2.64–2.75 | 2.80–3.00 | 49.0–53.0 (17 эт.) | 51.0–55.0 (у П-44Т мансардный фриз) | 3.05–3.15 |
| Современный монолит / панель [cite: 39] | 2000–2026, монолит-кирпич, панель39 | 5, 9, 16, 2539 | 2.75–3.00 | 3.00–3.15 (1-й эт. до 4.0)39 | 16.0–17.5 (5 эт.)39 · 50–54 (16 эт.) · 78–82 (25 эт.) | Плоская с парапетом (до конька у кирпичных 5 эт. — 18–19 м)39 | 3.20–3.40 [cite: 39] |
| Деревянный МКД Севера (серии 1-247, Б-8-50 и др.) | 1930–1980-е, брус / бревно (Плесецк, Савинский, Самодед) | 2 (реже 1) | 2.70–3.00 | 3.00–3.20 | 6.2–6.8 (2 эт.) | 8.5–10.0 (высокая вальмовая/двускатная крыша) | 3.75–4.00 (с уч. 0.5 ската крыши: 7.5–8.0 м) |
| Частный дом ИЖС (house, detached) | Любой год, дерево / газобетон / кирпич | 1–2 | 2.50–2.80 | 2.80–3.00 | 3.0–3.5 (1 эт.) · 6.0–6.5 (2 эт.) | 5.0–6.5 (1 эт.) · 8.0–9.5 (2 эт.) | 4.2–4.5 м (1 эт. LoD1) · 7.2–7.5 м (2 эт. LoD1) |
| Общественные здания (школы, детсады, больницы) | Типовые проекты СССР/РФ (СНиП общественных зданий) | 1, 2, 3, 4 | 3.00–3.30 (спортзал 6.0) | 3.30–3.60 | 4.5–5.5 (1 эт.) · 8.0–8.8 (2 эт.) · 11.5–12.5 (3 эт.) | До 13.5 м (при скатной кровле) | 3.80–4.20 (выше жилых из-за этажа 3.3–3.6 м!) |

Сравнительный анализ параметров типового домостроения объясняет, почему принятое в п. 1.6 плана 16.5 правило  для многоквартирных домов от 3 этажей и выше даёт минимальную погрешность без дополнительного слагаемого цоколя1. У массовых советских серий (1-447, 1-464, 1-335, 111-121, II-18, П-44) истинный конструктивный шаг этажа равен , а разность  (составляющая  на 5 этажах и  на 9 этажах) в точности равна суммарной высоте цоколя и чердачного парапета, выводя 5-этажный дом серии 1-447 ровно на паспортную отметку 15.0–15.2 м1. В то же время для двух категорий построек множитель  нуждается в корректировке: у общественных зданий (school, kindergarten, hospital, public, civic) по строительным нормам высота этажа от пола до пола составляет  (с учётом цоколя и парапета эффективный множитель равен ), а у 1–2-этажных жилых домов со скатной крышей к высоте стен  необходимо прибавлять полувысоту чердачного ската ()39.

### 5.2. Признаки этажности по 2D-контуру и методы машинного обучения в литературе

Для тех 18.5% зданий тестового участка arh, которые отсутствуют в словаре GBA и не имеют тегов в OSM1, а также для распознавания этажности нежилых объектов типа «школа — 1 или 3 этажа»1, применяется восстановление высоты по двумерной морфометрии контура и его пространственному окружению45. В фундаментальных исследованиях Milojevic-Dupont et al. (2020) (PLOS ONE, 152 морфометрических признака зданий, кварталов и уличной сети OSM)45, Bernard et al. (2022) (Geoscientific Model Development, 15, 7505, библиотека GeoClimate, 62 пространственных индикатора)57, Hao Li et al. (2023) (129 признаков, сравнение Random Forest из 1000 деревьев, SVM и свёрточной сети)60 и Stipek et al. (2024) (Scientific Reports, doi:10.1038/s41598-024-66467-2)55 доказано, что нелинейные ансамбли деревьев решений (Random Forest и градиентный бустинг LightGBM / CatBoost / XGBoost) обеспечивают наивысшую точность среди чисто векторных методов: медианная абсолютная ошибка (MedAE) на отдельном здании составляет 1.5–2.2 м, средняя абсолютная ошибка (MAE) — 2.1–3.1 м, причём у более чем 50% зданий ошибка не превышает 4 м, а при осреднении на сетке  падает до 1.6 м57.

Анализ важности признаков (SHAP и перестановочной важности) во всех цитируемых работах показывает, что главным индивидуальным предиктором высоты неизменно выступает площадь пятна застройки  (footprint_area, ) в сочетании с шириной , длиной , удлинением  минимального описывающего прямоугольника (Minimum Rotated Rectangle) и выпуклостью контура 45. В российской градостроительной практике эти геометрические инварианты жёстко привязаны к СНиП и типовым сериям:

| Морфологический класс контура OSM | Площадь пятна SSS, м2\text{м}^2м2 | Ширина прямоугольника WMRRW_{\text{MRR}}WMRR​, м | Удлинение LMRR/WMRRL_{\text{MRR}}/W_{\text{MRR}}LMRR​/WMRR​ и выпуклость CCC | Типичная этажность (nnn) | Рекомендуемая высота HLoD1H_{\text{LoD1}}HLoD1​, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хозяйственные постройки, гаражи, сараи, ТП (garage, shed, service, мелкие yes) |  |  | Любое () | 1 | 3.0 |
| Индивидуальные жилые дома ИЖС (house, detached, сельские yes) |  |  | , | 1 (реже 2) | 4.5 (1 эт. со скатом) |
| Деревянные двухэтажные МКД Севера (серии 1-247 и аналоги в Плесецке, Савинском, Самодеде) |  |  | , | 2 | 7.5 (2 эт. со скатом) |
| Секционные многоквартирные дома (хрущёвки и брежневки 1-447, 1-464, 111-121)39 |  | (строгий стандарт секции) | (пластина 3–8 подъездов) | 5 (в крупных городах 5–9) | 15.0 (или медиана МКД квартала)39 |
| Одноподъездные высотные башни («свечки» II-18, 1-515/9, монолит) |  |  | (компактный квадрат/крест) | 9–16+ | 28.0 (или по соседям башенного типа) |
| Сельская / малая школа или детский сад (school, kindergarten, public)1 |  |  | Простой прямоугольник, | 1 | 5.0 |
| Поселковая школа / детсад / поликлиника среднего размера1 |  |  | Г-образный или прямоугольный блок, | 2 | 8.5 |
| Городская типовая школа или больничный комплекс (school, hospital)1 | (до ) | (крылья корпуса) | Н-, П- или О-образный сложный контур, | 3–4 | 12.0 (при — до 15.0) |

Приведённая морфологическая классификация даёт точный алгоритмический ответ на вопрос заказчика о неоднозначности тега building=school («тип „школа“ — не факт, 3 этажа или 1»)1. Одноэтажная сельская школа всегда представляет собой компактное прямоугольное здание малой площади () с высокой выпуклостью (), тогда как типовая трёхэтажная советская или российская школа (на 500–1100 мест) по нормам инсоляции учебных классов и компоновке спортзала и актового зала проектируется в виде разветвлённого Н-образного или П-образного полигона площадью  с низкой выпуклостью 45. Вторым по значимости предиктором в работах Milojevic-Dupont et al. (2020) и Bernard et al. (2022) являются агрегаты соседства в круговых буферах 50 м, 200 м и 500 м45. Поскольку микрорайоны застраиваются однотипными сериями, метод  ближайших соседей (-NN) или пространственный лаг в Random Forest показывает высокую точность при одном обязательном условии: поиск соседей должен вестись строго внутри того же морфологического класса площади пятна (), чтобы исключить усреднение пятиэтажного жилого корпуса () с окружающими его одноэтажными гаражами и хозпостройками ()1.

### 5.3. Математическая коррекция «сжатия» высоких домов в GBA (Декомпрессия)

Как доказал замер М12б на участке arh, калибровать среднюю высоту этажа  по данным GBA недопустимо, поскольку отношение  монотонно убывает с ростом этажности (от 3.91 м/эт. на 1–2 этажах до 2.43 м/эт. на 5 этажах и 1.36 м/эт. на 6–9 этажах)1. Обратная же задача — коррекция (декомпрессия) заниженных значений  по опорным зданиям участка с известной этажностью — решается с высокой эффективностью при включении в формулу площади пятна  и ширины корпуса 1. Без морфологического фильтра одномерное значение  неоднозначно, так как в GBA на этой отметке смешиваются истинные двух-трёхэтажные дома с высокой крышей (верхний хвост распределения 2–3 этажей: 90-й перцентиль равен 10.7–12.9 м) и сжатые 5–9-этажные дома (медианы 11.8 м и 10.9 м)1. Добавление условия капитального многоэтажного корпуса ( и ) полностью разделяет эти две совокупности:

Если на подготавливаемом участке имеется не менее 20 зданий с известной этажностью  (из OSM или подключённой выгрузки ГИС ЖКХ; на участке arh уже только в OSM таких домов )1, коэффициенты растяжения находятся автоматически по медианам или квантильной регрессии (-loss) на парах . В линейном приближении () мультипликативный коэффициент декомпрессии для пятиэтажного фонда района arh () восстанавливает медианную высоту неразмеченных пятиэтажек с  до эталонных , а для корпусов, расположенных в кварталах 9-этажной застройки (определяемых по максимальной этажности соседей того же класса площади в радиусе 200 м), поднимает высоту до 1.

## 6. Учёт геометрии крыш в модели препятствий и выборе крыши ПВН (Вопрос E)

В стандарте трёхмерного картирования OpenStreetMap (Simple 3D Buildings, https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Simple_3D_Buildings) принята строгая иерархия высотных атрибутов: тег height задаёт полную габаритную высоту здания от уровня земли до самой верхней точки конструкции крыши (конька, без учёта антенн и шпилей), а тег roof:height определяет вертикальное расстояние от карниза (основания крыши) до конька, так что высота вертикальных стен до карниза равна 1. Аналогично в этажах тег building:levels фиксирует только число полноценных надземных этажей ниже уровня карниза, тогда как мансардные и чердачные уровни внутри скатной кровли выносятся в тег roof:levels, а подземные — в building:levels:underground1.

Поскольку в Плесецком районе тег roof:levels указан всего у 4 построек из 11 985, а height не заполнен вовсе (замер М11)1, для перехода к расчётной призме с плоской крышей () необходимо учитывать разную геометрию кровли малоэтажных и многоэтажных зданий. У одно- и двухэтажных индивидуальных и брусчатых домов в России почти повсеместно применяются двускатные или вальмовые крыши с высотой конька над карнизом 39. При трассировке луча видимости БПЛА под произвольным горизонтальным углом к оси конька треугольная призма двускатной крыши перекрывает поток лучей на эффективной средней высоте, равной половине высоты конька над карнизом (). Поэтому оптимальное правило эквивалентной плоской крыши для 1–2-этажных жилых домов при расчёте по этажности имеет вид:

Эта формула даёт  для одноэтажного дома (стены с цоколем  плюс  полуската при высоте конька ) и  для двухэтажного дома (стены  плюс  полуската при коньке ), что объясняет и подтверждает эмпирические медианы GBA на участке arh (3.8 м для 1 этажа и 7.7 м для 2 этажей в замере М12)1. Для многоквартирных домов от 3 этажей и выше (), имеющих преимущественно плоскую или малоуклонную крышу с парапетом, формула  (при  и  по умолчанию) не требует дополнительного слагаемого крыши, так как разница между расчётными  и конструктивным шагом этажа  уже включает высоту цоколя и парапета ()1. При этом в задаче 16.3 (выбор крыши для установки датчика ПВН) размещение поста наблюдения должно разрешаться только на капитальных зданиях с плоской кровлей ( или  без тега скатной крыши), где физическая отметка площадки датчика совпадает с уровнем плоской крыши  (при  по умолчанию)1.

## 7. Рекомендуемый универсальный каскад расчёта высоты зданий для любого региона России

Синтез результатов эмпирических замеров М10–М12б и анализа внешних источников позволяет сформулировать универсальный 6-ступенчатый каскад расчёта высоты каждого здания, применимый в любом регионе России как севернее, так и южнее  с. ш. и полностью совместимый с модулями tools/pack_area.py и src/model/threat/heights.py1. Перед запуском каскада вычисляется средняя высота этажа участка  строго по зданиям OSM, имеющим одновременно теги height и building:levels (сначала в пределах участка, при нехватке — по всему PBF-файлу региона; если таких пар меньше 30, фиксируется нормативное значение , тогда как калибровка  по GBA запрещена во избежание занижения многоэтажных домов)1.

| Ступень каскада | Условие срабатывания и источник данных | Расчётная формула высоты здания HLoD1H_{\text{LoD1}}HLoD1​ (м) | Ожидаемая ошибка на ступени (MAE / RMSE, м) | Доля покрытия на участке arh (оценка) | Обоснование приоритета в каскаде |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ступень 1. Прямая высота OSM | Наличие валидного числового тега height или building:height в OSM ()1 | (если roof:height не задан, то )1 | MAE: 0.5–1.0 м · RMSE: 0.8–1.5 м | 0.0% в районе (11 зданий во всём файле области)1 | Прямое инструментальное или паспортное измерение в метрах имеет высший приоритет; пары (height, building:levels) при задают региона1. |
| Ступень 2. Паспортная этажность (OSM building:levels + ГИС ЖКХ / НСПД) | Наличие building:levels в OSM ИЛИ привязка адреса/координат из выгрузки ГИС ЖКХ (и проверенных крупных ОКС из НСПД)1 | • МКД и прочие (): [cite: 1, 39] • Малоэтажные жилые (): • Общественные (school, hospital, public, civic): | MAE: 0.8–1.4 м · RMSE: 1.1–1.8 м | 6.0% (только OSM) ~18–25% (после подключения XLSX ГИС ЖКХ по Мирному, Плесецку, Савинскому)1 | Стоит выше GBA (решение В16.5.7)1, так как полностью устраняет ошибку сжатия на многоквартирном фонде. Одна таблица ГИС ЖКХ закрывает 95–99% всех 2–9-этажных МКД в Плесецке и Савинском37. |
| Ступень 3. Стереовысота ArcticDEM 2 м (для севера с. ш. и крупных зданий) | Участок севернее с. ш., наличие мозаики ArcticDEM v4.1 (2 м), широкое здание (, ), чистое буферное кольцо без густого леса28 | внутри растра ArcticDEM (при отсутствии файлов ArcticDEM шаг пропускается)30 | MAE: 1.3–2.0 м · RMSE: 1.8–2.5 м | Охватывает все неразмеченные крупные корпуса () севернее с. ш.28 | Стереосъёмка WorldView (2 м) измеряет физическое превышение кровли над двором без сжатия высотных зданий и нежилых цехов/школ28. |
| Ступень 4. GlobalBuildingAtlas LoD1 (2025) с морфологической декомпрессией | Наличие записи osm<id>RUS с высотой в плитке GBA LoD11 | • Малые и низкие дома ( или ): • Крупные корпуса (): декомпрессия (на arh: )1 | MAE: 1.8–2.3 м (после декомпрессии против 2.6 м до неё; на 5-этажках MAE снижается с 3.4 до 1.4 м) · RMSE: 2.6–3.2 м [cite: 1, 5] | ~65–75% зданий района (в сумме со Ступенями 1–3 даёт ~85% зданий района и 99% в Мирном)1 | Даёт сплошное покрытие частного сектора по всей территории РФ1, а морфологическая декомпрессия устраняет занижение неразмеченных 5–9-этажных домов1. |
| Ступень 5. Пространственно-морфологическая импутация (-NN / RF внутри класса площади) | Пропуск в GBA (-999 или новый контур OSM), но в радиусе (или в том же населённом пункте) есть зданий того же типа и близкой площади пятна ()1 | Медиана высот соседних зданий того же функционального типа и того же размерного класса площади пятна [cite: 1, 45, 58] | MAE: 2.0–2.8 м · RMSE: 2.8–3.8 м [cite: 57, 59] | ~10–12% зданий района | Модифицирует ступень «соседи» из плана 16.5: фильтрация соседей по площади пятна гарантирует, что пропущенная в GBA пятиэтажка () получит высоту соседних пятиэтажек, а не изб или гаражей1. |
| Ступень 6. Морфологическое правило по типу и геометрии контура (Fallback) | Одиночные постройки без тегов, без GBA и без однотипных соседей1 | По тегу building, площади , ширине и выпуклости согласно таблице разд. 5.2: сараи () ; ИЖС () ; 2-эт. дома () ; секции МКД () ; школы/ОКС по [cite: 1, 39, 45] | MAE: 2.5–3.5 м · RMSE: 3.5–4.8 м | < 3–5% зданий района (при отсутствии файлов GBA — резервный расчёт для 94% построек)1 | Уточняет базовую оценку по типу из плана 16.5, разделяя 1-, 2- и 3-этажные школы и многоквартирные корпуса по геометрии 2D-контура1. |

## 8. Методика проверки точности высот на участке (Вопрос F)

Для верификации точности восстановленных высот на тестовом полигоне arh и при подготовке новых регионов в tools/pack_area.py необходимо применять стратифицированный протокол контроля качества, поскольку при простом усреднении по всем зданиям района многочисленные одноэтажные дома (составляющие более 75% выборки) маскируют опасные для трассировки лучей ошибки на 5–9-этажных зданиях1. Валидация проводится в трёх разрезах: во-первых, методом пространственной блочной перекрёстной проверки (5-fold Spatial Block Cross-Validation) по зданиям с известной паспортной этажностью из OSM и ГИС ЖКХ, при которой тестовые здания скрываются целыми кварталами (чтобы проверить точность Ступеней 4–6 без прямой подсказки от соседнего дома в 20 метрах)45; во-вторых, путём инструментальной сверки с локальным превышением стереомодели ArcticDEM v4.1 (2 м) на контрольной группе отдельно стоящих широких зданий () с чистым от деревьев 15-метровым буфером, что даёт независимый от формулы  эталон физической высоты крыши в метрах30; и, в-третьих, методом фотограмметрического контроля по длине тени (, где  — угол возвышения Солнца в момент съёмки) для 20–30 ключевых высотных доминант Мирного и Плесецка55.

В отчёт подготовки участка по каждой из 5 высотных страт (1 этаж, 2 этажа, 3–4 этажа, 5 этажей, 6 и более этажей), а также в виде невзвешенного среднего по стратам (Macro-Average), выводятся пять метрик: средняя абсолютная ошибка (), медианная абсолютная ошибка (), среднеквадратическая ошибка (), систематическое смещение (, которое после декомпрессии GBA должно лежать в коридоре  в каждой страте) и доля грубых промахов свыше одного и двух этажей ( и , %)1.

## 9. Пошагово для Архангельской области: что скачать, прямые ссылки и объём файлов

Поскольку прямое сетевое чтение облачных геотиффов через rasterio / GDAL VSICURL на рабочей станции под управлением Windows с кириллическим путём профиля пользователя (C:\Users\Денис\…) приводит к сбою разрешения сетевых путей, все исходные наборы данных необходимо предварительно скачать локальными файлами с помощью браузера или утилиты curl -L -O в директорию geo_cache/высоты_исходные/1. Ниже приведена полная спецификация файлов для района моделирования ( с. ш.,  в. д.) и всего участка arh ( с. ш.,  в. д.)1.

| Шаг и целевая подпапка в geo_cache/высоты_исходные/ | Назначение набора и охват территории | Точные имена скачиваемых файлов | Размер файлов на диске | Прямой URL для скачивания (проверенный шаблон) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг 1. Высоты зданий GBA LoD1 (.../GBA/)1 | Словари высот зданий osm<id>RUS (плитки ): восточная покрывает Мирный, Плесецк, Савинский и 95% района; западная — полосу в. д.1 | 1) e040_n65_e045_n60.json 2) e035_n65_e040_n60.json (опц. Parquet: e040_n65_e045_n60.parquet) [cite: 1] | 69 МБ + 30 МБ = 99 МБ (Parquet: 66 МБ) [cite: 1] | https://huggingface.co/datasets/vitrobot/GBA.LoD1/resolve/main/LoD1/europe/e040_n65_e045_n60.json и .../e035_n65_e040_n60.json (Parquet: https://data.source.coop/tge-labs/globalbuildingatlas-lod1/e040_n65_e045_n60.parquet) [cite: 1] |
| Шаг 2. Реестр МКД ГИС ЖКХ (.../GIS_ZHKH/)36 | Паспортная этажность всех многоквартирных домов по городскому округу Мирный и Плесецкому муниципальному округу (для Ступени 2)1 | reestr_mkd_mirny.xlsx, reestr_mkd_plesetsk.xlsx (экспорт из веб-реестра по фильтру МО Архангельской обл.)37 | ~1.5–3.0 МБ (суммарно оба файла)37 | Веб-реестр (без логина): https://dom.gosuslugi.ru/#!/houses (вкладка «Реестры» «Реестры объектов жилищного фонда» «Выгрузить»)36 |
| Шаг 3. Кроны деревьев ETH 2020 (шаг 10 м) (.../ETH/)1 | Высота древесного полога (плитки , только файлы высот _Map.tif без _Map_SD.tif): 4 плитки на район моделирования или 6 плиток на весь участок arh [cite: 1] | Район (4 шт.): ETH_GlobalCanopyHeight_10m_2020_N60E039_Map.tif, ..._N60E042_Map.tif, ..._N63E039_Map.tif, ..._N63E042_Map.tif Доп. запад участка (2 шт.): ..._N60E036_Map.tif, ..._N63E036_Map.tif [cite: 1] | ~307 МБ на плитку: ~1.2 ГБ (район, 4 шт.) или ~1.8 ГБ (весь участок, 6 шт.)1 | Шаблон: https://libdrive.ethz.ch/index.php/s/cO8or7iOe5dT2Rt/download?path=%2F3deg_cogs&files=<ИМЯ_ФАЙЛА> (интерактивная карта плиток: https://langnico.github.io/globalcanopyheight/)1 |
| Шаг 4. Рельеф земли FABDEM V1-2 (шаг 1″) (.../FABDEM/)1 | Чистый рельеф земли без леса и зданий (два архива , из которых извлекаются одноградусные плитки .tif)1 | Архивы: N60E030-N70E040_FABDEM_V1-2.zip и N60E040-N70E050_FABDEM_V1-2.zip. Внутри — 8 плиток района (N62..N63 E039..E042_FABDEM_V1-2.tif) или 21 плитка участка (N61..N63 E037..E043)1 | Архивы: ~1.5–2.5 ГБ; распакованные .tif: ~130 МБ (8 шт.) или ~450 МБ (21 шт.)1 | https://data.bris.ac.uk/datasets/s5hqmjcdj8yo2ibzi9b4ew3sn/N60E030-N70E040_FABDEM_V1-2.zip и https://data.bris.ac.uk/datasets/s5hqmjcdj8yo2ibzi9b4ew3sn/N60E040-N70E050_FABDEM_V1-2.zip [cite: 1] |
| Шаг 5 (опц.). Стерео-ЦМП ArcticDEM v4.1 (шаг 2 м) (.../ArcticDEM/)28 | 2-метровая стереомодель поверхности для Ступени 3 и валидации высот крупных корпусов севернее с. ш.28 | Индекс: ArcticDEM_Mosaic_Index_latest_gp.zip; субплитки : <tile>_<subtile>_2m_v4.1_dem.tif (или полосы в n62e040, n62e035)28 | Индекс: 11 МБ; субплитки 2 м на район: ~1.5–3.0 ГБ (по 400–800 МБ каждая)30 | Индекс: https://data.pgc.umn.edu/elev/dem/setsm/ArcticDEM/indexes/ · Мозаика 2 м: https://data.pgc.umn.edu/elev/dem/setsm/ArcticDEM/mosaic/v4.1/2m/ · Полосы: .../strips/s2s041/2m/n62e040/ [cite: 28, 30, 61] |

После размещения скачанных файлов в соответствующих подпапках geo_cache/высоты_исходные/ скрипт подготовки участка tools/pack_area.py вырезает окно участка, пересчитывает кроны ETH средним на секундную сетку arh_hh.tif (<участок>_кроны.tif, ~33 МБ для района и 173 МБ для участка в uint8), сохраняет рельеф земли FABDEM (<участок>_земля.tif, ~130 МБ для района и 568–690 МБ со сжатием для участка в float32) и записывает рассчитанный по каскаду столбец высот построек и код источника высоты в sensor_layers_<участок>.npz1.

## 10. Системный анализ рисков и способы их нейтрализации

Для обеспечения юридической чистоты, алгоритмической надёжности и воспроизводимости расчётов в программном комплексе выделяются четыре группы эксплуатационных рисков:

| Категория риска | Затрагиваемые источники | Механизм возникновения и последствия для модели видимости | Меры технической и правовой нейтрализации в комплексе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Лицензионные ограничения некоммерческого использования (NC и ODbL) | FABDEM V1-2 (CC BY-NC-SA 4.0), GBA.LoD1 (CC BY-NC 4.0), OSM / Overture (ODbL 1.0)1 | Наборы FABDEM и GBA LoD1 содержат ограничение Non-Commercial (NC), запрещающее прямую продажу или встраивание их файлов в закрытый коммерческий дистрибутив без лицензии от Бристольского университета и TUM1. Лицензия ODbL требует открытия производных геоданных при их публичном распространении11. | Не включать файлы FABDEM и GBA в поставку кода — загружать их только как внешние пользовательские данные в geo_cache/1. Для коммерческих внедрений предусмотреть переключаемый «Коммерчески чистый профиль»: земля (оба — CC BY 4.0)1, а высоты зданий — из каскада «OSM + ГИС ЖКХ + ArcticDEM 2 м (Public Domain) + морфологический классификатор»1. |
| 2. Временное рассогласование источников (Temporal Lag 2019–2026) | GBA (снимки PlanetScope 2019 г.), ETH Canopy (2020 г.), ArcticDEM v4.1 (2007–2022 гг.) против OSM (2026 г.)1 | Новостройки 2020–2026 гг., уже нанесённые в arh.osm.pbf, отсутствуют в словаре GBA 2019 г. или имеют нулевую высоту строительной площадки1. Лесные вырубки и ветровалы 2021–2026 гг. остаются 16-метровым препятствием в растре ETH 2020 г., а вырубки внутри старых контуров леса OSM сохраняются при объединении OSM ∪ ETH1. | Новые дома OSM без записи в GBA автоматически получают точную высоту на Ступени 2 (из актуального реестра ГИС ЖКХ 2026 г.) или на Ступенях 5–6 (по однотипным соседям квартала и морфологии пятна)1. Для контроля актуальности леса использовать визуальный слой «Высота леса» поверх свежей спутниковой подложки1. |
| 3. Физические и расчётные смещения (Biases) | Сжатие высот в GBA, удвоение леса в arh_hh.tif, сдвиг эллипсоида в ArcticDEM, калибровка по GBA [cite: 1, 30] | Использование необработанного GBA занижает 5–9-этажные дома на 3.2–15 м, ложно открывая обзор датчикам над городской застройкой1. Наложение крон ETH на arh_hh.tif (Copernicus DSM) вместо FABDEM завышает лес на +4 м1. Прямое вычитание FABDEM из ArcticDEM даёт сдвиг +13…+16 м из-за геоида30. | Поставить этажность OSM и ГИС ЖКХ выше GBA в каскаде; ввести декомпрессию GBA для зданий с и ; запретить калибровку по GBA (замер М12б)1; для лучей обзора 16.2 использовать строго рельеф земли FABDEM1; из ArcticDEM извлекать только локальную разность 30. |
| 4. Правовые ограничения российских реестров и коммерческих карт | 2ГИС и Яндекс.Карты (ст. 1334 ГК РФ), ЕГРН / НСПД (ст. 62 218-ФЗ)42 | Автоматический парсинг 2ГИС и Яндекс.Карт нарушает исключительное смежное право изготовителя базы данных (ст. 1334 ГК РФ) и условия оферты46. Массовое копирование и коммерческая передача данных ЕГРН запрещены ч. 24 и ч. 27 ст. 62 Федерального закона № 218-ФЗ42. | Полностью исключить парсинг 2ГИС и Яндекс.Карт47. Опираться на легальный открытый экспорт ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru, 209-ФЗ) для многоквартирных домов36, а карту НСПД использовать только для штучной справочной проверки этажности единичных крупных нежилых объектов участка41. |

#### Источники

- 16.5_ПЛАН_ВЫСОТЫ_ПРЕДМЕТОВ.md

- (PDF) GlobalBuildingAtlas: an open global and complete dataset of, https://www.researchgate.net/publication/398155474_GlobalBuildingAtlas_an_open_global_and_complete_dataset_of_building_polygons_heights_and_LoD1_3D_models

- (PDF) GLObal Building heights for Urban Studies (UT-GLOBUS) for, https://www.researchgate.net/publication/383153603_GLObal_Building_heights_for_Urban_Studies_UT-GLOBUS_for_city-_and_street-_scale_urban_simulations_Development_and_first_applications

- GlobalBuildingAtlas: An open global and complete dataset of, https://portal.fis.tum.de/en/publications/globalbuildingatlas-an-open-global-and-complete-dataset-of-buildi/

- GlobalBuildingAtlas: An Open Global and Complete Dataset of, https://www.alphaxiv.org/abs/2506.04106

- An Open Global and Complete Dataset of Building Polygons ... - arXiv, https://arxiv.org/html/2506.04106v1

- an open global and complete dataset of building polygons, heights, https://essd.copernicus.org/articles/17/6647/2025/

- GlobalBuildingAtlas: an open global and complete dataset ... - GitHub, https://github.com/zhu-xlab/GlobalBuildingAtlas

- Presets/OpenStationMap - JOSM, https://josm.openstreetmap.de/wiki/Presets/OpenStationMap

- Global ML Building Footprints - awesome-gee-community-catalog, https://gee-community-catalog.org/projects/msbuildings/

- Buildings Guide - Overview | Overture Documentation, https://docs.overturemaps.org/guides/buildings/

- BuildingPart | Overture Documentation, https://docs.overturemaps.org/schema/reference/buildings/building_part/

- Building | Overture Documentation, https://docs.overturemaps.org/schema/reference/buildings/building/

- Changelog | OpenSource Overture Maps API, https://www.overturemapsapi.com/docs/changelog

- A Buyer's Guide: How to Choose a US Building Footprint Dataset, https://www.earthdefine.com/evaluate/buildings-buyers-guide/

- Learning SQL with DuckDB | Spatial Thoughts, https://spatialthoughts.com/2026/05/05/learning-sql-with-duckdb/

- Overture Examples - SedonaDB - Apache Sedona, https://sedona.apache.org/sedonadb/0.1.0/overture-examples/

- Microsoft Building Footprints | GeoDataViewer, https://geodataviewer.com/datasets/urban-buildings/microsoft-building-footprints/

- Built-Up Surface Ensemble Model for Romania Based on ... - MDPI, https://www.mdpi.com/2220-9964/14/11/420

- ORCID Cookie Consent, https://orcid.org/0000-0001-5468-3327

- GloUCP: A global 1 km spatially continuous urban canopy, https://figshare.com/articles/dataset/_b_GloUCP_b_A_global_1_km_spatially_continuous_urban_canopy_parameters_for_the_WRF_model_/27011491

- 3D-GloBFP: the first global three-dimensional building footprint dataset, https://essd.copernicus.org/articles/16/5357/2024/essd-16-5357-2024-discussion.html

- OpenBuildingMap, https://www.openbuildingmap.org/

- GLObal Building heights for Urban Studies (UT-GLOBUS) - Zenodo, https://zenodo.org/records/11156602

- GLObal Building heights for Urban Studies (UT-GLOBUS), https://gee-community-catalog.org/projects/utglobus/

- texuslabut/UT-GLOBUS - GitHub, https://github.com/texuslabut/UT-GLOBUS

- Datasets tagged dem in Earth Engine - Google for Developers, https://developers.google.com/earth-engine/datasets/tags/dem

- ArcticDEM - Polar Geospatial Center - University of Minnesota, https://www.pgc.umn.edu/data/arcticdem/

- ArcticDEM Mosaic 4.1 Release August 2023 - Polar Geospatial Center, https://www.pgc.umn.edu/news/arcticdem-mosaic-4-1-release-august-2023/

- PGC DEM Products – ArcticDEM, REMA, and EarthDEM, https://www.pgc.umn.edu/guides/stereo-derived-elevation-models/pgc-dem-products-arcticdem-rema-and-earthdem/

- High-resolution Arctic Terrain with ArcticDEM - Cesium, https://cesium.com/blog/2017/06/06/arcticdem/

- ArcticDEM - GeoDataViewer, https://geodataviewer.com/datasets/dem/arcticdem/

- Downloading ArcticDEM and REMA mosaics - pDEMtools, https://pdemtools.readthedocs.io/en/v1.2.3/examples/mosaic.html

- ArcticDEM Batch Download & Processing Tools - GitHub, https://github.com/samapriya/ArcticDEM-Batch-Pipeline

- Arctic Landscape Explorer (ALEX): Data Scources, https://alex.awi.de/en/data

- ГИС ЖКХ - ООО - УК «Ржевский парк, https://uk-rzhevpark.ru/manual/gis-zhkx/

- Как выбрать квартиру для покупки - Т—Ж, https://t-j.ru/pro/zato-svoya/4-kvartira/

- Как узнать, признан ли дом аварийным - ЖКХ Ньюс, https://gkhnews.ru/10998-kak-uznat-priznan-li-dom-avarijnym/

- Высота 5-этажного дома: сколько метров панельный, кирпичный, https://ua.kharkiv.ua/v-sota-5-tazhnoho-doma/

- Как получить землю для ИЖС с помощью сервисов НСПД и, https://admnytva.ru/news/610302

- Публичная кадастровая карта Национальной системы, https://chastinskiy.ru/news/745903

- Статья 62. Порядок предоставления сведений, содержащихся в, https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182661/e064cc95b1bdffa4d12abb92fdfc56dea94198df/

- Кадастровый учет дома с уведомлением и учет хозяйственной, https://xn--80aalw7afh.xn--80adxhks/service/29

- zhu-xlab/GBA.LoD1 · Datasets at Hugging Face, https://huggingface.co/datasets/zhu-xlab/GBA.LoD1

- Learning from urban form to predict building heights - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7725312/

- Парсинг данных с HeadHunter: Всестороннее руководство, https://xmldatafeed.com/parsing-dannyh-s-headhunter-vsestoronnee-rukovodstvo/

- Парсинг данных с Яндекс.Карт и 2ГИС - xmldatafeed.com, https://xmldatafeed.com/parsing-dannyh-s-yandeks-kart-i-2gis-kompleksnoe-tehnicheskoe-issledovanie/

- Парсинг сайтов: законно или нет? Юридические способы защиты, https://ezybrand.ru/blog/kak-zashhitit-svoj-veb-resurs-ot-kopirovaniya/

- National LiDAR and DEM Data by Country, Free Elevation Services, https://terrain-viewer.iconem.com/docs/features/national-datasets/

- PGC_ArcticDEM_latest_Tile_Index - Overview - ArcGIS Online, https://www.arcgis.com/home/item.html?id=a5c4c757c32d4c399aadda6ea671079e

- An Object-Based Ground Filtering of Airborne LiDAR Data for Large, https://www.mdpi.com/2072-4292/15/16/4105

- From DEMs to REMs: Visualizing Terrain Through Data and Design, https://geoawesome.com/from-dems-to-rems-visualizing-terrain-through-data-and-design/

- Find Topography Data - OpenTopography, https://portal.opentopography.org/datasets?group=global

- Data Catalog - OpenTopography, https://portal.opentopography.org/dataCatalog

- Inferring building height from footprint morphology data - OSTI, https://www.osti.gov/pages/biblio/2434386

- Find Topography Data - OpenTopography, https://portal.opentopography.org/datasets?search=TIN

- (PDF) Estimation of missing building height in OpenStreetMap data, https://www.researchgate.net/publication/364501734_Estimation_of_missing_building_height_in_OpenStreetMap_data_a_French_case_study_using_GeoClimate_001

- Estimation of missing building height in OpenStreetMap data - GMD, https://gmd.copernicus.org/articles/15/7505/

- Estimation of missing building height in OpenStreetMap data - GMD, https://gmd.copernicus.org/preprints/gmd-2021-428/gmd-2021-428-manuscript-version4.pdf

- Semi-supervised Learning from Street-View Images and, https://www.bgd.ed.tum.de/pdf/2023_semisupervised_Hao.pdf

- PGC DEM Products – ArcticDEM, REMA, and EarthDEM, https://www.pgc.umn.edu/guides/stereo-derived-elevation-models/pgc-dem-products-arcticdem-rema-and-earthdem/?print=pdf