# Оптимальное размещение датчиков обнаружения БПЛА

Теория и математика решения: подходы, алгоритмы, критерии и показатели

Документ объясняет, КАК решается задача и ПОЧЕМУ выбраны эти методы — понятным языком, с упором на жадный алгоритм оптимизации.

# 1. Постановка задачи простыми словами

Беспилотник (БПЛА) летит из точки A в точку B. У него ограниченный запас хода — он не может лететь сколь угодно длинным путём. Точный маршрут заранее неизвестен: каждый раз он немного другой (случайный). Наша задача — расставить N датчиков обнаружения (каждый «видит» в круге радиуса R) так, чтобы на типичном маршруте беспилотник был замечен:

• не менее k раз (разными датчиками) — это называется КРАТНОСТЬ;

• равномерно вдоль всего пути, а не только в одном месте — РАВНОМЕРНОСТЬ.

Поскольку маршрут случайный, мы не подгоняем датчики под один путь. Мы накапливаем много случайных маршрутов (выборку) и ищем расположение, которое в среднем хорошо по всей выборке. С ростом числа маршрутов расположение стабилизируется.

# 2. Геометрия: где вообще может лететь БПЛА

Если суммарная длина пути не больше запаса хода L_max, то все достижимые точки лежат внутри ЭЛЛИПСА с фокусами A и B. Это «эллипс достижимости»:

E = { P : |PA| + |PB| ≤ L_max }

Его большая полуось a = L_max/2 (наибольшее удаление вдоль линии A–B), межфокусное c = |AB|/2, малая полуось b = √(a² − c²). Любой маршрут длиной ≤ L_max целиком лежит в этом эллипсе — значит запас хода автоматически удерживает БПЛА внутри, отдельная проверка не нужна.

На практике маршруты заполняют не весь эллипс, а более узкий «КОРИДОР ДВИЖЕНИЯ» между крайними возможными траекториями. Датчики имеет смысл ставить только в этом коридоре (вне его ни один маршрут не проходит), и карту удобнее масштабировать под коридор.

# 3. Модель движения беспилотника

Этап 1 — ДУГИ. Маршрут — дуга от A до B, заданная углом отклонения θ (на сколько траектория «отклоняется» от прямой в точке старта):

• θ = 0 — полёт по прямой A→B (самый короткий путь);

• чем больше θ, тем сильнее выгнута дуга и тем она длиннее;

• предельный угол θ_max — когда длина дуги равна запасу хода L_max (дальше отклоняться нельзя). Эти крайние дуги на карте — красный пунктир.

Длина дуги связана с углом формулой L(θ) = c·θ / sin θ (растёт с θ). Случайный маршрут получается случайным выбором угла θ.

Профиль разброса задаёт, какие маршруты чаще:

• обычный — чаще короткие (угол около нуля);

• смешанный — поровну коротких и длинных;

• сложный — чаще сильно выгнутые (длинные обходные) маршруты.

Этап 2 — ПЕТЛИ (петляющее движение): синусоида с закреплёнными концами A, B; амплитуда ограничена запасом хода. Метод решения при этом не меняется — меняется только генератор маршрутов.

# 4. Модель обнаружения

Датчик засекает маршрут, если траектория хотя бы раз входит в его круг радиуса R. Повторные входы того же датчика не считаются. Поэтому число обнаружений n(S, γ) — это число РАЗНЫХ датчиков, засёкших маршрут γ при расположении S.

Отдельно считаем НЕПРЕРЫВНОЕ ПОКРЫТИЕ — какую долю длины пути беспилотник находится в зоне хотя бы одного датчика (это «процент сопровождения», он отличается от счёта засечек).

# 5. Критерии и показатели

Важно различать КРИТЕРИИ (что оптимизируем) и ПОКАЗАТЕЛИ (что измеряем и докладываем).

Критерии (входят в целевую функцию):

• кратность — не менее k засечек на маршрут;

• равномерность — засечки распределены вдоль всего пути.

Показатели (рассчитываются по выборке для оценки качества):

• среднее число пересечений зон обнаружения 𝔼[n];

• средний процент пути под наблюдением (непрерывное покрытие);

• среднее расстояние, пройденное вне зон видимости;

• доля маршрутов, на которых выполнено требование ≥ k засечек;

• число фактически задействованных датчиков (равно N).

# 6. Целевая функция (полезность расположения)

Качество расположения S на одном маршруте γ выражает «полезность»:

φ(S, γ) = α₁ · min(n, k)/k  +  α₂ · m/L_seg

Здесь n — число засёкших датчиков; min(n, k) «обрезает» сверх k (лишние засечки не вознаграждаются — ресурс лучше отдать необеспеченным маршрутам). m — число покрытых участков из L_seg (маршрут делится на L_seg равных отрезков; чем их больше, тем строже требование равномерности). Веса α₁, α₂ задают баланс: три режима — «пересечение» (0,75/0,25), «распределение» (0,25/0,75) и «сбалансированный» (0,5/0,5).

Истинная цель — максимизировать СРЕДНЮЮ полезность по всем возможным маршрутам (математическое ожидание):

F(S) = 𝔼[φ(S, γ)] → max   при   |S| ≤ N

# 7. Метод оптимизации

## 7.1. Что такое жадный алгоритм (суть)

Жадный (greedy) алгоритм строит решение по шагам и на каждом шаге берёт то, что даёт НАИБОЛЬШУЮ сиюминутную выгоду, не пересматривая прошлые шаги.

Бытовая аналогия. Нужно расставить 6 камер так, чтобы покрыть как можно больше людей в торговом центре. Жадный способ: ставим первую камеру там, где она видит больше всего людей. Вторую — туда, где она добавит больше всего ЕЩЁ НЕ ОХВАЧЕННЫХ людей. И так далее, пока не расставим все 6. Каждый раз выбираем максимальную «прибавку».

Именно так мы и ставим датчики: по одному, каждый раз выбирая позицию с наибольшим приростом средней полезности по накопленным маршрутам.

## 7.2. Почему жадный алгоритм здесь надёжен

У нашей целевой функции есть два полезных свойства:

• монотонность — добавление датчика не ухудшает результат;

• субмодулярность — «убывающая отдача»: чем больше датчиков уже стоит, тем меньше прибавка от следующего (как с камерами — первые дают много, последние мало).

Для таких функций доказана теорема (Nemhauser, Wolsey, Fisher, 1978): жадный алгоритм гарантирует результат не хуже

(1 − 1/e) ≈ 0,632  от наилучшего возможного.

То есть простой и быстрый жадный выбор даёт минимум 63 % от теоретического оптимума — а на практике обычно гораздо ближе к нему. Поэтому не нужны тяжёлые методы (полный перебор, метаэвристики).

## 7.3. Как жадный алгоритм применяется в задаче (по шагам)

1) Область коридора покрывается СЕТКОЙ кандидатных позиций датчиков.

2) Заводится «структура покрытия»: для каждого кандидата и каждого накопленного маршрута заранее посчитано, засекает ли он маршрут и какие участки покрывает. Это позволяет считать прибавку очень быстро (векторно).

3) Пустое множество датчиков. Повторяем N раз:

– для каждого свободного кандидата считаем прирост средней полезности F_t, если его добавить;

– выбираем кандидата с максимальным приростом и фиксируем его;

4) Получаем N датчиков с гарантией (1 − 1/e).

Все N датчиков задействуются всегда: если основной критерий «насытился» (на маленькой выборке k засечек и покрытие достигаются малым числом датчиков), включается ВТОРИЧНЫЙ критерий — распределение оставшихся датчиков по плотности маршрутов. Так датчики не «застревают», а расходятся по самым частым путям.

## 7.4. Накопление выборки: метод выборочного среднего (SAA)

Мы не знаем распределение маршрутов формулой — только через случайные примеры. Поэтому среднее по ВСЕМ маршрутам заменяем средним по НАКОПЛЕННОЙ выборке (Sample Average Approximation):

F_t(S) = (1/t) · Σ φ(S, γᵢ),   i = 1..t

На каждой итерации добавляется новый маршрут, и расположение пересчитывается заново по всей выборке. С ростом t эмпирическое среднее сходится к истинному (закон больших чисел), и расположение стабилизируется.

Частый вопрос: «усредняются ли маршруты или координаты?» — НЕТ. Усредняется КРИТЕРИЙ (полезность). Координаты датчиков не осредняются: среднее двух хороших расположений может оказаться плохим. Число датчиков N фиксировано — оно не растёт с выборкой; растёт лишь точность оценки.

# 8. Сводка: что использовано

| Элемент | Что использовано / как |
| --- | --- |
| Класс задачи | Барьерное покрытие кратности k + равномерность; стохастическая постановка (выборка маршрутов). |
| Главный алгоритм | Жадный субмодулярный выбор с гарантией (1 − 1/e). |
| Метод по выборке | Метод выборочного среднего (SAA), инкрементальный пересчёт на каждой итерации. |
| Целевая функция | φ = α₁·min(n,k)/k + α₂·m/L_seg (кратность + равномерность). |
| Критерии | Кратность (≥ k засечек) и равномерность (покрытие сегментов). |
| Показатели | Ср. пересечений, % пути под наблюдением, расстояние вне зон, доля маршрутов ≥ k. |
| Геометрия | Эллипс достижимости; коридор движения; дуги по углу θ, предельный угол θ_max. |
| Дополнительно | Вторичный критерий распределения (все N датчиков); профили разброса маршрутов. |

# 9. Что НЕ применяли и почему

• Метаэвристику роя частиц (PSO) — по условию задачи на этом этапе не используется.

• Игровую постановку с «умным» противником (минимакс, Stackelberg, путь наименьшей экспозиции) — маршруты случайны и НЕ подстраиваются под датчики, рационального противника нет.

• Осреднение координат датчиков — недопустимо (среднее хороших решений бывает плохим). Усредняется критерий, а не координаты.

# 10. Источники

• Nemhauser, Wolsey, Fisher (1978) — субмодулярная максимизация, гарантия (1 − 1/e).

• Kumar, Lai, Arora (2007) — барьерное покрытие кратности k.

• Church, ReVelle (1974) — задача максимального покрытия размещением (MCLP).

• Shapiro, Dentcheva, Ruszczyński — метод выборочного среднего (SAA).

• Robbins, Monro (1951) — стохастическая аппроксимация (для плавной динамики).